# Como descifrar Wifi – Aprende a descifrar claves WPA y WPA2 con Linux

25 OCTUBRE, 2012 BY MILTONRODMARWP

42

Algo que siempre me preguntan es ¿Como puedo descifrar wifi?. Muchas personas quieren aprender este procedimiento por varios motivos, yo se los enseñare para que aprendan a proteger su red wifi, ahí ustedes el uso que le den a esta información.

Personalmente, utilizo 2 maneras de descifrar wifi, una es el Ataque por diccionario, que consiste en descifrar una clave wifi a través de un listado de palabras guardadas en un archivo, este proceso incluso puede durar meses y puede terminar sin dar resultados, como me paso un par de veces veces, la probabilidad de descifrar una clave con este procedimiento es de 1/110.000.000, ese fue el calculo que vi una vez por ahí. El otro método, que es mas reciente, es el de Descifrar WPS con Reaver, este software se utiliza en Linux, ya sea WifiWay, WifiSlax, Ubuntu o Backtrack que es la distribución que usaremos en esta ocasión para este procedimiento, con este proceso las probabilidades para descifrar una clave wifi bajan a 1/10.000.

Por que los aburro diciéndoles todo esto, por que aunque este proceso es mas rápido  igual se demora varias horas en descifrar una clave wifi, en mi caso hasta 22 horas, lo bueno de todo esto, es que no es necesario hacerlo todo de una sola vez, ya que Reaver, guarda el progreso una vez que se detiene y despues se puede reanudar desde ese mismo punto.

Comencemos.

–Lo primero que tienen que hacer es descargar Backtrack 5, yo tengo Backtrack 5 r3, pero también pueden realizar este proceso con  Wifislax, WifiWay y Ubuntu si instalan el Reaver , pueden elegir entre escritorio GNOME o KDE, si quieren utilizar menos recursos en su computador descarguen GNOME, lo pueden descargar desde este link:

http://www.backtrack-linux.org/downloads/

Antes de comenzar les digo, asegúrense de no estar conectado a ninguna red wifi.

–Una vez descargado e instalado o ejecutado desde live cd, abrimos una terminal

–después ejecutamos el siguiente comando, para saber como se llama nuestra interfaz inalambrica (tarjeta Wifi)

ifconfig

–Aquí vemos que nuestra interfaz se llama wlan0, visto esto, ejecutamos el siguiente comando para activar el modo monitor de nuestra tarjeta wifi:

airmon-ng start wlan0

–Aquí podemos ver el mensaje “monitor mode enabled on mon0″, desde aqui en adelante mon0 sera nuestra tarjeta wifi en modo monitor, también  puede tener otro nombre, si ese es el caso, mas adelante solo remplacen por el nombre que les aparece a ustedes, ahora veremos las redes que estan disponibles y para eso usaremos el siguiente comando:

airodump-ng mon0

–En esta ventana se muestran todas las redes wifi disponibles, oculte unos datos por seguridad, la mayoría tienen encriptación WPA2, en los recuadros rojos encerré los elementos que deben tener en cuenta al momento de elegir una red para descifrar la clave wifi, les doy una pequeña descripción de ellos:

BSSID: MAC del router a “atacar”.

PWR: Intensidad de la señal wifi, mientras mas cerca a 0 es mayor la intensidad.

Beacons: Mientras mas rápido aumenten es mejor.

CH: Canal de la señal wifi.

ESSID: Nombre de la red wifi.

Para detener la busqueda presionamos las teclas Ctrl+C

El siguiente paso es saber si la señal wifi que elegimos tiene WPS activado, para ello abrimos OTRA terminal y ejecutamos el siguiente comando, el cual realizara una captura de datos de la red wifi y los guardara en nuestra carpeta de usuario con el nombre wps-test 01

airodump-ng mon0 -w wps-test –beacons –ch NUMERO –bssid ELQUETENGO

–Detenemos el proceso con las teclas Ctrl+C, podemos ver que la sección ”Beacons” tiene un numero superior a 2000, ese el número que espero yo para poder detener el proceso, una vez hecho esto analizaremos rápido y fácilmente el paquete capturado para saber si esta red wifi tiene WPS activado, ya que si es así, podremos descifrar la clave wifi sin ningún problema.

Ahora abriremos Wireshark, que también viene incluido en backtrack 5 r3.

Entramos al menu de Aplicaciones y ahi abrimos:

BackTrack->Information Gathering->Network Analysis->Network TrafficAnalysis->wireshark

–Una vez abierto Wireshark nos aparece un cuadro de dialogo diciendo que el programa tiene privilegios de administrador y eso puede ser peligroso, le damos click en aceptar ya que no haremos nada mas que analizar la captura de datos antes hecha.

Ahora procedemos a abrir la captura en:

File->Open

–Ahora seleccionaremos el archivo de captura, que creamos anteriormente, recuerden que esta en la carpeta root y tiene el nombre wps-test-01.cap, existen varios archivos con ese nombre pero el que nos interesa es el que tiene la extension “cap”

–Una vez abierta la captura podemos ver que aparece el nombre de la red wifi (ESSID) y abajo aparece la sección

IEEE 802.11 wireless LAN management frame

Ahora exploraremos esta sección:

–Como muestran las imagenes la ruta a seguir es:

IEEE 802.11 wireless LAN management frame -> Tagged parameters (xxx bytes) _> Tag: Vendor Specific: Microsoft: WPS _> Wifi Protected Setup State: Configured (0×02)

Esta ultima seccion es la que no interesa, ya que si aparece como acá: }

Wifi Protected Setup State: Configured (0×02)

quiere decir que podemos descifrar la clave wifi con este preceso si apareciera de esta otra forma:

Wifi Protected Setup State: Configured (0×01)

No es posible hacerlo y hasta ahí llegaría nuestro intento.

Verificado esto, ya podemos comenzar a “atacar” esta red.

Abrimos OTRA Terminal y ejecutamos la siguiente orden, obviamente completando con los datos de la red antes obtenidos:

reaver -i mon0 -b BSSIDELQUETENGAS -c ELCANLAQUEEMITES -eESSIDELQUETENGAS -d 15 -vv

–Luego aparecerá algo como esto:

–Y después de por lo menos unas horas, cuando el proceso termine te aparecerá algo como esto:

–Aquí puedes ver la clave en la linea WPA PSK y con esto el proceso a terminado, y a disfrutar de tu Internet.

Algo importante que se me olvidaba  guarden el WPS PIN, ya que con este numero pueden volver a saber la clave del wifi si es que la cambian, si quieren saber como hacerlo, pregunten en los comentarios.

Espero les haya servido y recuerden que este mismo proceso se puede realiza en Wifislax, WifiWay y Ubuntu si instalan el Reaver.

Ante cualquier duda, comenten.